- 附件2设备参数

一、轮椅

技术参数:

实心胎

固定手、固定脚、软座、喷塑车架、充气轮胎、包箍式踏板锁紧装置、可配餐桌板和带、座宽46cm

具体尺寸表：

【打开后尺寸】

长侧面全椅长：94.5cm

宽 座宽:46cm

侧面座椅长：40cm正面全椅宽：62.5cm

座高：50cm【折叠后尺寸】

背垫高：46cm

整个轮椅高：88cm

宽度：27cm    外箱尺寸：92.5*26*89.5（cm)

- 二、转运平车

- 技术参数：

1、推车面及护拦以PE材料模具成型，车身为高强度铝合金喷塑，具有色调柔和、轻盈牢固的特点；

2、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围广，操作轻松方便，安全可靠

3、背部为高档汽弹簧，支撑抬起功能，车身面可在0~340mm范围内升降，背板升起角度0°~70°，升降灵活、稳定；

4、全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人；

多功能转运

5、配有四钩螺钉锁紧可升降输液架，车身配有携带式氧气、床、瓶架，供抢救病人用

6、手摇丝杆获国家专利的过盈保护装置，过载保护在正常使用情况下，任意摇动不会脱落

7、车面另配有活动防水软垫，可人工转移病人；

8、装有高级中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，可灵活制动和定向

9、外部尺寸为：长20m×宽640mm×升降范围(560~830)mm;

- 三、电子血压计上臂式

- 参数配置：

1   尺寸：103mm*80mm*129mm

2   显示方式：大屏、数字式显示方式

3   加压方式：智能加压

4   适用部位：上臂

5   测试范围	  压力：0～299mmHg；脉博率：40～180次/分

6   测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏率：精度为±5%

7  袖带尺寸：约宽145mm×长466mm,空气管长约610mm

8  重量：约250g（不包括电池）

9  袖带使用寿命：1万次

10 测量方式：示波测定法

11电池寿命：在室温23℃,臂周270mm,加压至170mmhg的条件下，5号干电池4节约能使用300次

- 四、电子儿童秤

- 技术参数：

- 包装尺寸（cm）:90x32×29

- 净重： 12.5kg

- 外形尺寸 (cm):53.5x27.5x73.5

- Max. : 150kg

- 最小分度值：100g

- 量尺范围:身高：60-160cm   坐高:38-100cm

- 量尺分度值:5mm

- 婴幼儿卧式测量仪

- 技术参数：

- 身长测量范围：0-120cm 分度值：1mm

- 坐高测量范围：0-120cm 分度值：1mm

- 体重测量范围：0—60kg 分度值：0.01kg

- 测量结果：体重LED显示

- 输入电压:DC12V

- 平均功率:10W

- 使用环境温度：-10—40度

- 外观尺寸：129*50*32cm

- 超声多普勒胎心听诊仪

- 参数要求：

- 1.监护参数:胎心率(FHR);

- 2.2.4寸TFT显示屏,大数字显示,方便查看;

- 3.两种工作频率可选：2MHz探头具有更深的检

- 测深度，适合大孕周胎儿检测；2.5MHz探头对小

- 孕周胎心检测灵敏,最小可测9孕周胎心音;

- 最大综合灵敏度:>90dB;

- 胎心率检测范围：50-210bpm

- 移动立式输液杆

- 技术参数：

- 商品名称：5.6斤底座输液架

- 主要材质：不锈钢选材

- 底座材质：铸铁材质

- 可选款式：不锈钢款

- 可调节高度：1.1米-2米

- 底座重量:5.6斤